华能太仓电厂

二期仓泵C300手动插板阀

技术规范书

# 编制：          日期：

# 初审：          日期：

# 审核：          日期：

# 批准：          日期：

# 一、总则

1.1本技术要求适用于华能太仓发有限责任公司二期仓泵手动插板阀采购项目，提出了二期仓泵手动插板阀的基本技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应提供满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如投标方没有对本规范书提出书面异议，招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。

1.4 本规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

1.5 本规范书经招、投标双方共同确认并签入订货合同的技术协议，与订货合同正文具有同等效力。

1.6从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这些要求。

1.7投标方资质要求：应执有合格的供应商代理权资质证明或合格的资质证明。

二、技术要求

规格： 300mm*300mm

1.阀体采用10#槽钢按标准制作。阀体上部安装阀板丝杆传动室，传动室内安装铜活灵。

2.阀板为不锈钢321，δ12mm。密封面精磨至标准尺寸。

3.阀板与阀体采用硬密封，两密封面严密无泄漏。

4.阀杆丝杆材质为不锈钢321，和铜活灵内丝传动灵活，使阀板和阀体间开闭灵活不卡涩。

5.阀门完全组装后，密封面用定制工具进行渗透检验，合格。然后进行压力试验，无渗漏。经校验，无卡涩。

三、供货范围、包装运输及交货验收

1. 供货范围：

供货内容：二期仓泵手动插板阀

供货数量：1件

2.包装运输：包装、运输以不损坏产品为原则进行，运输过程中损坏或者遗漏备件的不予验收，运输过程中产生的损坏由投标方承担。

3.交货验收：由投标方负责包装运输至华能太仓发电有限责任公司内，进行开箱验收，办理交货手续。

4.开箱检验：

4.1包装箱外应有一份装箱单，以便于技术资料的管理和保管。所有设备必须附有下列文件：

(1)  装箱单，其上应注明：

- 产品名称、型号、规格；

- 装箱数量；

- 装箱日期。

(2)  产品出厂合格说明书、出厂检验报告等，具体如下：

制造公司出具的质量证明

制造公司出具的检测报告和材料说明

安装使用说明书

4.2设备到达现场后，买卖双方按商定的开箱检验办法，对照装箱单逐件清点，进行检查和验收。

四、供货时间

1.为满足检修进度需要,投标方供货在规定时间前完成，投标方在合同签订后1个月内供货到电厂现场。

2.在确认投标方未能按规定时间完成供货情况下，招标有权终止合同且不承担投标方经济损失。

五、售后服务

1.供货后如招标方对产品存在疑义，投标方应及时进行解答，如存在质量问题投标方无偿换新。

2.在使用过程中产品发生异常时，投标方应在24小时内安排技术人员至现场进行解决。

3.在使用寿命内因质量问题发生损坏，投标方应负责无偿进行更新解决。